红外计数设备网络协议规范

1 概述

1. 红外设备作为客户端连接服务器

2. 通过本协议，命令都是使用TCP链接的方式报文载体为XML格式。

3. 使用TCP方式连接服务器，端口号8085

4. 设备序列号使用MAC地址，可查询到

2 TCP命令

2.1传输说明

1．数据交换基于TCP/IP协议，建立客户端与服务端之间的通信链接；

2．客户端与服务器通讯过程中，信息以消息为载体进行传输，每条消息都按照规定数据格式构成；

3．网关在端口：8085建立监听，接收客户端的TCP请求

2.2 数据报文结构

    - 报文组成

| 名称 | 起始字头 | 流水号 | 命令类型 | 数据长度 | 数据 | 结束字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | HEAD | SEQ | TYPE | LEN | DATA | TAIL |
| 字节长度 | 3字节 | 2字节 | 1字节 | 2字节 | 不定 | 3字节 |

备注：

①报文必须是 “起始字头”+“流水号”+“命令类型”+“数据长度”+“数据”+“结束字节”；

②“起始字头”“流水号”“命令类型”“数据长度”“结束字节”是十六进制格式，“数据”是字符串格式；

2.2.2 起始结束字节

1）起始字节用”FA  F5  F6”表示

2）结束字节用”FA  F6  F5”表示

2.2.3 命令类型

表示此命令的功能，详情见2.3.1

3.2.4 流水号

发送端计数器从 0 计数，到 65535 重新从 0 计数。只在主动发送请求时计数 器增加 1，对于回应信息，则按照其请求的SEQ 回应。

2.2.5 数据长度

数据内容字段的字节数总和，高位在前，低位在后，比如0x1234表示为0x12，0x34。

2.2.6 数据内容

数据内容长度可变，最长不超过 65500 字节，使用标准XML格式，包含业务内容。

2.3类型定义

2.3.1 命令类型详细定义

| 定义 | 描述 | 数据流方向 |
| --- | --- | --- |
| 0x00-0x20 | 系统保留 |  |
| 0x21 | 数据上报 | 客户端->服务器 |
| 0x22 | 服务器时间同步 | 客户端->服务器 |

2.4通用业务内容定义

2.4.1数据上报

请求：

<UP_SENSOR_DATA_REQ>

<uuid>2410640A0B0C</uuid>

<rec_type>0/1</rec_type>

<in>52</in>

<out>53</out>

<time>YYYYMMDDHHMMSS</time>

< battery_level >80</ battery_level >

<warn_status>0</warn_status>

< batterytx_level >70</ batterytx_level >

< signal_status >0</ signal_status >

</UP_SENSOR_DATA_REQ>

参数说明：

| 序号 | 参数名 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | uuid | 设备SN地址，比如2410640A0B0C |
| 2 | rec_type | 记录类型，1表示实时数据，2表示历史数据 |
| 3 | in | 进入人数 |
| 4 | out | 出去人数 |
| 5 | time | 记录时间戳，YYYYMMDDHHMMSS |
| 6 | battery_level | 电池电量，（0-100） |
| 7 | warn_status | 告警状态，（1：低于25%，0：25%以上） |
| 8 | batterytx_level | 发射端电池电量， (0-100) |
| 9 | signal_status | 0(在线)或者1（离线），发射端有无在线 |

回复：

<UP_SENSOR_DATA_RES>

<uuid>2410640A0B0C</uuid>

<ret>0/1</ret>

</UP_SENSOR_DATA_RES>

参数说明：

| 序号 | 参数名 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | uuid | 设备SN地址，比如2410640A0B0C |
| 2 | ret | 结果，0表示成功，1上报失败，2设备未注册或未绑定门店 |

2.4.2 服务器时间同步

请求：

<TIME_SYSNC_REQ>

<uuid>2410640A0B0C</uuid>

</TIME_SYSNC_REQ>

参数说明：

| 序号 | 参数名 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | uuid | 设备SN地址，比如2410640A0B0C |

回复：

<TIME_SYSNC_RES>

<uuid>2410640A0B0C</uuid>

<ret>0/1</ret>

<time>YYYYMMDDHHMMSS</time>

< uploadInterval >HHMM</ uploadInterval >

< dataStartTime >HHMM</ dataStartTime >

< dataEndTime >HHMM</ dataEndTime >

</TIME_SYSNC_RES>

参数说明：

| 序号 | 参数名 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | uuid | 设备SN地址，比如2410640A0B0C |
| 2 | ret | 结果，0表示成功 |
| 3 | time | 服务器时间YYYYMMDDHHMMSS |
| 4 | uploadInterval | 数据上报间隔HHMM |
| 5 | dataStartTime | 统计开始时间HHMM |
| 6 | dataEndTime | 统计结束时间HHMM |

版本记录

版本：V1.0：

时间：2019年10月11日

描述：初稿

版本：V1.1：

时间：2019年10月11日

描述：

完善细节

版本：V1.2：

时间：2019年10月23日

描述：

增加2.4.2 服务器时间同步

版本：V1.3：

时间：2020年08月05日

描述：

增加电池电量，告警状态数据上报

版本：V1.4：

时间：2020年08月05日

描述：

时间同步回复数据添加上报间隔、统计开始时间、统计结束时间推送

版本：V1.5：

时间：2020年09月18日

描述：

添加设备未注册或未绑定店铺状态回复

版本：V1.6：

时间：2020年12月01日

描述：

添加发射端电量上报，发射端有无在线状态

版本：V1.7：

时间：2021年7月29日

描述：